Ce programme utilise un Arduino Uno muni d'un "LCD button shield" de marque ROBOT, avec boutons permettant de commander  un ADF4351 qui génère une fréquence comprise entre 34,5 et 4400MHz.

Vingt fréquences peuvent être mémorisées dans le mémoire EEPROM de l'Arduino.

Si une ou plusieurs fréquence sont mémorisées, alors la fréquence en mémoire zéro sera affichée à la mise sous tension

Le curseur se déplace avec les touches LEFT and RIGHT. Les digits placés sous le curseur peuvent être modifiées avec les touches UP et DOWN, ceci pour la fréquence, la mémoire et la fréquence de référence:

- pour la fréquence, il suffit de placer le curseur sur le chiffre à modifier,

- pour la mémoire , il suffit de placer le curseur sur le numéro de mémoire,

- pour la fréquence de référence, il suffit de placer le curseur sur 10 ou 25,

- pour la lecture ou écriture de la fréquence en mémoire, placer le curseur en bas à gauche (passage de REE (lecture EEPROM) à WEE(Ecriture EEPROM).

Le curseur disparait après quelques secondes et est ré activé lors de l'appui sur une touche.

MEMORISATION

- Pour mémoriser la fréquence en cours, mettre à WEE, puis sélectionner le numéro de   mémoire, puis appuyer sur la touche SELECT pendant  une seconde. Le mot MEMORISATION apparait alors sur l'écran. Ceci fonctionne quelque soit le placement du curseur excepte sur  l'emplacement de la fréquence de référence 10 ou 25.

- Pour mémoriser la fréquence de référence, placer le curseur sur 10 ou 25, puis appuyer pendant 1s sur la touche SELECT.

Note : pour utiliser un 10 MHz externe, la résistance R6 doit être enlevée sur la carte ADF4351.

******************************* HARDWARE IMPORTANT ********************************

Voir le schéma.

Avec un Arduino UN0 : utiliser un pont de résistances pour réduire la tension, MOSI (pin 11) vers ADF DATA, SCK (pin13) vers CLK ADF, Select (PIN 3) vers LE

Resistances de 560 Ohm avec 1000 Ohm à la masse sur les pins 11, 13 et 3 de l'Arduino UNO pour que les signaux envoyés DATA, CLK et LE vers l'ADF4351 ne dépassent pas 3,3 Volt.

La Pin 2 de l'Arduino (pour la détection de Lock) est connectée directement à la sortie MUXOUT de la carte ADF4351.

La carte ADF est alimentée en 5V par la carte Arduino (les pins +5V et GND sont proches de la LED Arduino).

Pour avoir un spectre de sortie "propre", alimenter l'Arduino par la prise alimentation externe et non pas par le cordon USB du PC.